После прокладки кабеля возникает ещё одна проблема.

Что делать с куском провода, а точнее как его втыкать в switch или сетевую карту.

Вот для чего нам потребуются коннекторы и устройство для обжимки.

Здесь надо рассмотреть устройство витой пары.

Она состоит из 8 небольших проводов, скрученных по два в 4 пары. Каждый из 8 кабелей имеет свой цвет, ниже приведен порядок, как правильно должны расположиться провода в коннекторе, прежде чем обжать их.

1 способ обжимки:

бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый.

2 способ обжимки:

бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый.

Итак, если с двух сторон обжать одинаково 1 или 2 способом, то у вас будет прямой линк, используемый для соединения между двумя switch'ами или switch'а с компьютером.

Если обжать 1 и 2 способом с разных концов, то это будет «кросс» для соединения двух компьютеров. Это объясняется тем, что сетевая карта может передавать и получать информацию только по определённому контакту, и если вы обожмёте витую пару с обоих концов одинаково, то в итоге у вас не будет сети между двумя компьютерами.

Если на разных компьютерах установлены разные версии Windows, и они "не видят" друг друга, то можно попробовать установить статические IP-адрса, начинающиеся с 169.254.???.???. (Эти адреса считаются используемыми по умолчанию для настройки локальных сетей Microsoft).

Параметр Значение Дополнительно

IP адрес 192.168.X.X Выдается при подключении

Маска подсети 255.255.0.0

Шлюз  (остаётся пустым)

Предпочитаемый DNS-сервер (остаётся пустым)

Альтернативный DNS-сервер (остаётся пустым)

Например, в вашей сети два компьютера.

Сетевой карте одного из них вы назначаете IP адрес 192.168.0.1 и маска подсети 255.255.255.0, а второму компьютеру (его сетевой карте) назначаете IP адрес 192.168.0.2 и маску подсети такую же, как у первого - 255.255.255.0

Когда вы подключите третий компьютер, то назначите ему IP адрес 192.168.0.3 и такую же маску подсети, как и у остальных. 192.168.0.4 (255.255.255.0) - для четвертого, 192.168.0.5 - для пятого и так далее. Учтите, что адреса 192.168.x.0 и 192.168.x.255 (то есть такие как 192.168.0.0 и 192.160.0.255 , 192.168.1.0 и 192.168.1.255 и так далее) не применяются.

Таким образом у каждой сетевой карты, а следовательно и у каждого компьютера будет свой индивидуальный IP адрес.

После настройки и перезагрузки компьютеров, работу сети вы можете проверить запустив программу ping.exe, указав в качестве параметра IP адрес компьютера, ответ от которого вы хотите услышать.

Например для Windows 95/98/NT, вы запускаете "DOS" окно: "Start" - "Programs" - "Command Prompt" ("Пуск" - "Программы" - "Сеанс MS-DOS") и в появившемся окне набираете ping 192.168.0.2, если вы хотите услышать ответ от 192.168.0.2

В случае, когда все работает, вы получите ответ от компьютера и время, которое потребовалось, на получение ответа.

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Время ответа в данном случае меньше 10 миллисекунд.

Если вы получили ответ "Request timed out" (Превышено время ожидания ответа), то существуют следующие возможности: или не работает сеть, или вы ошиблись адресом, или ответ шел дольше чем 750 миллисекунд.

Проверьте правильно ли вы указали адрес, все ли провода подключены, включен ли другой компьютер. Для увеличения времени ожидания воспользуйтесь опцией -w, например, чтобы увеличить время ожидания до 5 секунд вам надо набрать

ping -w 5000 192.168.0.2

Для увеличения количества попыток воспользуйтесь опцией -n, например необходимо опросить 100 раз

ping -n 100 192.168.0.2

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (префикс 10/8) 1 сеть класса A

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (префикс 172.16/12) 16 сетей класса B

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (префикс 192.168/16) 256 сетей класса C

Для этого входите кликаете правой кнопкой мыши на ярлыке "Сетевое окружение" на рабочем столе и выбираете в появившемся меню Свойства. После кликаете правой кнопкой мыши на ярлыке "Подключение по локальной сети" и выбираете Свойства. Появляется окно конфигурации локальной сети, выбираете протокол TCP/IP и нажимаете свойства.

Появляется окно конфигурации протокола TCP/IP. Выбираете "Получить IP адресс автоматически". Далее нажимаете "Получить адрес DNS-сервера автоматически" TCP/IP настроен, теперь Вы нажимаете кнопку OK, потом ещё раз OK.

Обжимка кабеля

Установка кабельной системы - не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Правильный монтаж очень важен, если вы хотите добиться стабильной работы сети.

В подавляющем большинстве случаев при построении сети используют кабель. Это может быть коаксиальный кабель или кабель на основе витой пары. В данной статье рассмотрим работу при использовании кабеля на основе витой пары. Витая пара (UTP/STP, unshielded/shielded twisted pair) в настоящее время является наиболее распространенной в локальных сетях.

Кабель "Twisted Pair" - "Витая паpа", состоит из "паp" пpоводов, закpученных вокpуг дpуг дpуга и одновpеменно закpученных вокpуг дpугих паp, в пpеделах одной оболочки. Каждая паpа состоит из пpовода, именуемого "Ring" и пpовода "Tip". ( Hазвания пpоизошли из телефонии). Каждая паpа в оболочке имеет свой номеp, таким обpазом, каждый пpовод можно идентифициpовать как Ring1, Tip1, Ring2, Tip2 и т.д.

Дополнительно к нумеpации пpоводов каждая паpа имеет свою уникальную цветовую схему.

Синий/Белый для 1-ой паpы,

оpанжевый/белый - для 2-й,

зеленый/белый - для 3-й

коpичневый/белый - для 4-й

и так далее 25 паp.

Для каждой паpы пpоводов Ring-пpовод окpашен в основной цвет с полосками дополнительного, а Tip-пpовод - наобоpот. Hапpимеp, для паpы 1 Ring1-пpовод будет синий с белыми полосками, а Tip1-провод - белый с синими полосками.

На практике, когда количество пар невелико (4 пары), часто не применяется окраска основного провода полосками цвета дополнительного.

В этом случае провода имеют цвет в парах :

Синий и белый с синими полосками

Оранжевый и белый с оранжевыми полосками

Зеленый и белый с зелеными полосками

Коричневый и белый с коричневыми полосками.

Для монтажа локальной сети вам необходимо иметь: клещи для обжимки коннекторов RJ-45, коннекторы RJ-45, кабель витой пары .

Клещи для обжимки коннекторов RJ-45

Коннектор RJ-45

Кабель витой пары

Обжимка кабеля

Лучше всего пользовать специальным обжимным инструментом. В крайнем случае, несколько разъемов можно обжать отверткой.

Монтаж производится одинаковым способом или 568A, или 568B с двух сторон кабеля. За исключением случая, когда вы делаете "cross-over" кабель для соединения двух компьютеров напрямую без хаба

1. Удалите внешнюю оболочку кабеля, на длину 12,5 мм (1/2 дюйма). В обжимном инструменте имеется специальный нож и ограничитель для этой операции.

(Нажмите на картинку, чтобы посмотреть анимацию)

Расплетите кабель и расположите провода в соответствии с выбранной вами схемой заделки, причем длина расплетения не должна превышать 12,5 мм.

Поверните вилку контактами к себе, как на рисунке, и аккуратно надвиньте на кабель до упора , чтобы провода прошли под контактами.

Вилка, с кабелем внутри.

Обожмите вилку.

На обжимном инструменте имеется специальное гнездо, в которое вставляется вилка с проводами. И нажатием на ручки инструмента, обжимается.

При этом контакты будут утоплены внутрь корпуса и прорежут изоляцию проводов. Фиксатор провода также должен быть утоплен в корпус.